Espaol

-------

2MX permite trabajar en PC/XT equipados con controladoras de alta densidad,

tales como Amstrad 2086 u Olivetti Cuaderno. El nico requisito es equiparlos

tambin con una unidad de alta densidad. En las dems mquinas PC/XT se puede

sustituir la controladora de disquetes por otra de AT (incluso de 16 bits; no

importa que quede la mitad de la misma sin insertar en el slot). Teniendo 2MX

residente se soportarn disquetes 2M,  pero tambin los formatos estndar del

DOS (que no funcionaran directamente al no soportar la BIOS alta densidad) y

algunos formatos FDREAD;  la nica excepcin es que las unidades de  1.2M  no

soportarn los discos de 360K a menos que la BIOS sea muy moderna (2MX admite

hasta 4 unidades de disco, y permitira mantener la vieja unidad de 360K para

estos disquetes). En 3.5" no existen limitaciones de ninguna clase.  Para dar

formato a discos estndar se puede utilizar FDFORMAT o algn programa similar

en eficacia (FORMAT requiere que la BIOS sea bastante moderna).

English

-------

2MX improves 2M diskettes support for your PC/XT,  if it has a high density

diskette controller, as Amstrad 2086 or Olivetti Cuaderno.  All what you need

is to buy a high density drive if yours is double density.  The rest of PC/XT

machines may need an AT high density diskette controller (there is no problem

with 16-bit one: insert only half card on one expansion slot)  if you doesn't

find easily a PC/XT card. With 2MX installed on memory, not only 2M diskettes

will be supported,  but also DOS  standard formats  (which not  directly run,

because BIOS doesn't work with high density) and some  FDREAD ones.  The only

exception are 360K diskettes on 1.2M drives: they won't be  supported on most

classic PC and XT  BIOS.  But 2MX supports  up to 4 drives:  you can continue

using your 360K drive with these diskettes. In 3.5" there are no limitations.

To format DOS standard diskettes,  you can use FDFORMAT  or another efficient

program (FORMAT needs a much more modern BIOS).